Tabella psicrometrica

| Temp. del bulbo umido | Differenza tra le temperature dei due bulbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 2 | 90 | 83 | 75 | 67 | 61 | 54 | 47 | 42 | 36 | 31 | 26 | 23 |
| 3 | 90 | 83 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 26 |
| 4 | 91 | 84 | 77 | 70 | 64 | 57 | 51 | 46 | 41 | 36 | 32 | 28 |
| 5 | 91 | 85 | 78 | 71 | 65 | 59 | 54 | 48 | 43 | 39 | 34 | 30 |
| 6 | 92 | 85 | 78 | 72 | 66 | 61 | 56 | 50 | 45 | 41 | 35 | 33 |
| 7 | 92 | 86 | 79 | 73 | 67 | 62 | 57 | 52 | 47 | 43 | 39 | 35 |
| 8 | 92 | 86 | 80 | 74 | 68 | 63 | 58 | 54 | 49 | 45 | 41 | 37 |
| 9 | 93 | 86 | 81 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 |
| 10 | 94 | 87 | 82 | 76 | 71 | 66 | 61 | 57 | 53 | 48 | 45 | 41 |
| 11 | 94 | 88 | 82 | 77 | 72 | 67 | 62 | 58 | 55 | 50 | 47 | 43 |
| 12 | 94 | 88 | 82 | 78 | 73 | 68 | 63 | 59 | 56 | 52 | 48 | 44 |
| 13 | 94 | 89 | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | 61 | 57 | 53 | 50 | 46 |
| 14 | 94 | 89 | 83 | 79 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | 51 | 47 |
| 15 | 94 | 89 | 84 | 80 | 75 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | 52 | 49 |
| 16 | 95 | 90 | 84 | 80 | 75 | 72 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 50 |
| 17 | 95 | 90 | 84 | 81 | 76 | 73 | 68 | 65 | 61 | 58 | 54 | 52 |
| 18 | 95 | 90 | 85 | 81 | 76 | 74 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 53 |
| 19 | 95 | 91 | 85 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 63 | 60 | 57 | 54 |
| 20 | 95 | 91 | 86 | 82 | 78 | 75 | 71 | 66 | 64 | 61 | 58 | 55 |
| 21 | 95 | 91 | 86 | 83 | 79 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 59 | 56 |
| 22 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 65 | 63 | 60 | 57 |
| 23 | 96 | 91 | 87 | 83 | 80 | 76 | 72 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 |
| 24 | 96 | 92 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 59 |
| 25 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 70 | 68 | 65 | 63 | 59 |
| 26 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 59 |
| 27 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 59 |
| 28 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 |
| 29 | 96 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 72 | 69 | 66 | 63 | 60 |
| 30 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 60 |
| 31 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 |
| 32 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 61 |
| 33 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 64 | 62 |
| 34 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 |
| 35 | 97 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 |
| 36 | 98 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 65 | 63 |
| 37 | 98 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 |
| 38 | 98 | 94 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 73 | 71 | 68 | 66 | 63 |
| 39 | 98 | 94 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 |
| 40 | 98 | 95 | 90 | 87 | 83 | 80 | 77 | 74 | 72 | 69 | 67 | 64 |

Come leggere la tabella:

nella prima colonna si deve cercare la temperatura segnata dal termometro con bulbo umido mentre nella prima riga si cerca la differenza di temperatura tra i due termometri. Il valore relativo è l’umidità relativa in %.

Es. temperatura di bulbo umido 20 C, temperatura di bulbo asciutto 25 C.

La differenza di temperatura è 5 C, cerco 20 nella prima colonna e 5 nella prima riga e trovo una umidità relativa del 61 %.